Ajustarea volumului prin recunoasterea degetelor cu Pi Pico 2 W

Nume studenti:

Chilimon Ana-Maria

Chiriac Raluca-Ștefania

Stoian Mario-Daniel

Adrese de email:

ana-maria.chilimon@student.tuiasi.ro

raluca-stefania.chiriac@student.tuiasi.ro

mario-daniel.stoian@student.tuiasi.ro

Motivația alegerii temei:

Motivația alegerii acestei teme constă în dorința de a demonstra un exemplu practic de interacțiune intuitivă între om și tehnologie, folosind recunoașterea gesturilor pentru controlul volumului. Într-o eră în care interacțiunea cu tehnologia devine tot mai naturală, am dorit să explorăm o metodă alternativă și inovatoare de ajustare a volumului melodiilor, folosind recunoașterea poziției degetelor prin detectarea imaginii captate de camera laptopului și procesată cu un program Python dezvoltat în PyCharm.

Prin utilizarea plăcuței Raspberry Pi Pico W și a componentelor suplimentare (display, LED-uri, amplificator, difuzoare, rezistente), proiectul nostru se încadrează în tendințele actuale din domeniul IoT(Internet of Things) și al interfețelor inteligente. Alegerea acestei teme este determinată de dorința de a dezvolta abilități tehnice și de a stimula gândirea inovatoare și creativă, atât în realizarea componentelor software, cât și în proiectarea hardware-ului aplicației.

Componentele principale folosite in realizarea proiectului:

- Camera laptopului: Captează imaginea necesară pentru recunoașterea poziției degetelor utilizatorului.

- Raspberry Pi Pico 2 W: Reprezintă unitatea de control principală care procesează datele și gestionează componentele sistemului.

- Breadboard 830 + fire jumper: Asigură conectarea facilă a componentelor electronice și organizarea circuitului.

- Display LED 4x7 segmente: Afișează nivelul volumului în timp real, oferind feedback vizual clar utilizatorului.

- Amplificator 3W I2S - MAX98357A: Amplifică semnalul audio pentru redarea clară a sunetului în difuzoare.

- 2 difuzoare 50mm – 2W – 30 ohm: Redau sunetul melodiei, fiind controlate din aplicație în funcție de gesturile detectate.

- Set rezistori 1/4W: Folosiți pentru limitarea curentului în diverse părți ale circuitului.

- LED-uri: Indică starea volumului

- Buzzer (opțional): Utilizat ca soluție de rezervă în cazul în care difuzoarele nu funcționează corespunzător.

Funcționarea sistemului este următoarea:

- Captarea imaginii: Camera laptopului captează în timp real imaginea mâinii utilizatorului, iar programul dezvoltat în Visual Studio procesează poziția și numărul degetelor vizibile.

- Determinarea nivelului volumului: Pe baza numărului de degete detectate, sistemul ajustează automat volumul melodiei – de exemplu, mai multe degete ridicate indică un volum mai ridicat.

- Feedback vizual: Nivelul actual al volumului este afișat pe un display LED cu 4 cifre din 7 segmente, oferind utilizatorului informații clare și imediate.

- Feedback prin LED-uri: În funcție de nivelul volumului, se aprinde un LED în parte.

- Feedback auditiv: Sunetul este redat prin difuzoare conectate la un amplificator audio. În cazul unei erori sau a lipsei sunetului, buzzer-ul poate fi activat ca alternativă pentru semnalizare auditivă.

Importanța în domeniul Embedded Systems – SI

- Integrarea tehnologiilor moderne: Proiectul demonstrează modul în care tehnologii actuale precum procesarea imaginii, microcontrolerele wireless și afișajele digitale pot fi integrate într-un sistem embedded interactiv, modern și intuitiv.

- Aplicații practice: Controlul volumului prin gesturi reflectă o tendință tot mai prezentă în domeniul interfețelor inteligente, cu potențial de aplicare în dispozitive multimedia, smart home sau asistenți personali.

- Îmbunătățirea abilităților tehnice: Realizarea sistemului necesită cunoștințe variate în programare, electronică, procesarea semnalului și integrarea hardware-software, dezvoltând competențe esențiale în domeniul embedded.

- Feedback vizual și auditiv: Sistemul integrează feedback vizual prin LED-uri și display, dar și auditiv prin difuzoare și buzzer, asigurând o interacțiune eficientă și accesibilă utilizatorului.

- Extensibilitate și adaptabilitate: Structura modulară a sistemului permite adaptarea sa pentru alte funcții, cum ar fi controlul media în automobile sau integrarea cu platforme IoT.

- Educație și profesionalism: Proiectul oferă o experiență practică valoroasă, dezvoltând competențe relevante pentru domeniul sistemelor embedded, utile atât în mediul academic, cât și pe piața muncii din industria tehnologică.

Implementare:

1. Implementarea Hardware

Raspberry Pi Pico 2 W

Funcționalitatea principală:

- Servește ca unitate de control centrală pentru toate componentele hardware

- Gestionează comunicarea wireless prin WiFi

- Controlează afișajul și LED-urile pentru feedback vizual

- Procesează și redă fluxul audio primit de la laptop

Configurație Inițială:

• Conectarea plăcii Raspberry Pi Pico 2 W la laptop pentru programare.
• Instalarea firmware-ului MicroPython pe placă pentru controlul componentelor hardware.

Display 4x7 segmente (cu drivere)
• Conexiuni:
• Conectarea pinilor de control ai display-ului la GPIO-uri ale Raspberry Pi Pico 2 W.
• Alimentarea display-ului de la sursa de alimentare prin breadboard.
• Afișarea nivelului de volum calculat în funcție de gesturi.

LED-uri (verde, alb si galben)
• Conexiuni:
• Conectarea fiecărui LED la câte un pin GPIO al plăcii, prin rezistori de protecție.

Amplificator Audio MAX98357A
• Conexiuni:
• Conectarea pinilor I2S (DIN, BCLK, LRCLK) la GPIO-uri dedicate de pe Raspberry Pi Pico 2 W.
• Alimentarea amplificatorului din sursa de 3.3V și masă.

Difuzoare (2x 50mm – 2W – 30 ohm)
• Conexiuni:
• Legarea difuzoarelor la ieșirea audio a amplificatorului pentru redarea sunetului.

Breadboard 830 + fire jumper + sursă alimentare
• Utilizate pentru interconectarea tuturor componentelor și distribuirea alimentării în mod organizat.

Protocolul de comunicare:

- Utilizează două porturi UDP distincte: unul pentru datele audio (12345) și unul pentru comenzi de control (12346)

- Primește configurația audio (sample rate, bits per sample, channels) de la laptop

- Acceptă comenzi de control: PLAY, PAUSE, STOP și ajustări de volum

- Implementează timeout-uri pentru detecția pierderii conexiunii

2. Implementarea Software

Firmware-ul Raspberry Pi Pico 2 W

 Codul MicroPython:

• Configurarea pinilor GPIO pentru LED-uri, display, amplificator și comunicare cu laptopul.
• Afișarea pe display a valorii volumului în timp real.
• Aprinderea LED-urilor în funcție de nivelul volumului 
• Comandarea ieșirii audio pe baza semnalului transmis.

Aplicația pe Laptop – Visual Studio + OpenCV:
 Utilizează MediaPipe pentru detectarea și urmărirea mâinii în timp real

 Procesează poziția degetelor pentru identificarea gesturilor specifice

 Calculează distanța între degete pentru controlul fin al volumului

Gesturile recunoscute:

- Palma deschisă (toate degetele extinse): Pornește redarea muzicii

- Pumnul strâns (degetele strânse, policing ascuns): Pune pe pauză

- Index și mijlociu ridicat: Trece la piesa următoare

- Index și deget mic ridicat: Revine la piesa anterioară

- Policing și index extinse: Controlul volumului bazat pe distanța dintre degete

Gestionarea audio:

- Încarcă și gestionează o listă de fișiere WAV dintr-un director specificat

- Implementează streaming audio în timp real către Pico prin UDP

- Controlează volumul prin scalarea amplitudinii semnalului audio

Folosește threading pentru a separa streaming-ul audio de procesarea video
Fluxul de Funcționare

### Inițializarea Sistemului

- Configurarea hardware: Pico se conectează la rețeaua WiFi și inițializează toate componentele (display, LED-uri, amplificator)

- Încărcarea melodiilor: Laptopul scanează directorul specificat și încarcă lista de fișiere audio

- Stabilirea conexiunii: Se stabilește comunicarea UDP între laptop și Pico

- Configurarea audio: Prima melodie este deschisă pentru a determina parametrii audio care sunt trimiși către Pico

### Bucla Principală de Funcționare

- Captarea imaginii: Camera laptopului captează continuu cadre video

- Procesarea gesturilor: MediaPipe detectează poziția mâinii și determină gestul actual

- Interpretarea comenzilor: Gesturile sunt traduse în comenzi specifice (play, pause, volum, etc.)

- Transmiterea comenzilor: Comenzile sunt trimise către Pico prin UDP

- Actualizarea feedback-ului: Pico actualizează display-ul și LED-urile în funcție de starea curentă

- Streaming audio: Datele audio sunt transmise continuu în chunk-uri către Pico pentru redare

### Controlul Volumului

Sistemul implementează un control fin al volumului prin:

- Detectarea distanței: Măsurarea distanței în pixeli între vârful policelui și indexului

- Maparea valorilor: Convertirea distanței (20-220 pixeli) în procent de volum (0-100%)

- Scalarea audio: Modificarea amplitudinii semnalului audio înainte de transmitere

- Feedback vizual: Afișarea valorii pe display și aprinderea LED-urilor corespunzătoare

## Caracteristici Tehnice Avansate

### Sincronizarea Audio

Sistemul implementează o sincronizare precisă prin:

- Calcularea duratei reale a fiecărui chunk audio

- Implementarea unei pauze corespunzătoare în thread-ul de streaming

- Evitarea supraîncărcării buffer-ului receptor

- Detectarea timeout-urilor pentru pierderea conexiunii

### Gestionarea Erorilor

- Reconectare automată: Gestionarea pierderii conexiunii WiFi

- Validarea datelor: Verificarea integrității comenzilor și datelor audio

- Fallback-uri: Buzzer ca alternativă la difuzoare în caz de eroare

- Cleanup automat: Eliberarea resurselor la închiderea aplicației

### Optimizări de Performanță

- Multiplexarea display-ului: Actualizare rapidă (240Hz) pentru eliminarea flicker-ului

- Thread-uri dedicate: Separarea procesării video de streaming-ul audio

- Buffer-ing inteligent: Gestionarea optimă a buffer-elor I2S

- Cooldown-uri: Prevenirea comenzilor duplicate prin implementarea întârzierilor

## Aplicații și Extensibilitate

### Utilizări Practice

- Sisteme multimedia: Control hands-free al audio player-elor

- Smart home: Integrare cu sisteme de automatizare casnică

- Prezentări: Control muzicii de fundal fără întreruperea prezentării

- Persoane cu dizabilități: Interfață alternativă pentru controlul audio

### Posibilități de Extindere

- Gesturi adiționale: Implementarea de noi comenzi prin gesturi personalizate

- Recunoașterea vocală: Combinarea cu comenzi vocale pentru control hibrid

- Integrare IoT: Conectarea la platforme cloud pentru control remote

- Interfețe multiple: Suport pentru mai multe utilizatori simultan

## Importanța în Domeniul Embedded Systems

Proiectul demonstrează integrarea modernă a tehnologiilor embedded prin:

- Procesarea în timp real: Gestionarea simultană a multiple fluxuri de date

- Comunicare wireless: Implementarea protocoloalelor de rețea în sisteme embedded

- Interfețe intuitive: Crearea de experiențe utilizator naturale

- Optimizarea resurselor: Utilizarea eficientă a hardware-ului limitat

- Scalabilitate: Arhitectură modulară pentru extensii viitoare

Rezumat:

Acest proiect are ca scop dezvoltarea unui sistem de control al volumului audio prin recunoașterea gesturilor mâinii, folosind o placă Raspberry Pi Pico 2 W și o cameră pentru detectarea poziției degetelor. Volumul melodiei poate fi ajustat intuitiv prin mișcările degetelor, iar nivelul acestuia este afișat pe un display. În plus, nouă LED-uri care indică starea volumului: cand volumul este la 10% se aprinde un LED, cand se face 20% se aprinde alt LED s.a.m.d pana la 100%. Sistemul oferă o metodă modernă și interactivă de control, integrând atât partea software, cât și componenta hardware.

Prezentare:

Schema hardware implementata

Initial:

Conectarea pentru display

Conectarea pentru LED-uri:

Conectarea cu difuzoare:

Bibliografie:

https://github.com/ChiriacRaluca/Proiect-SM

https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-2-w-pinout.pdf

https://chat.openai.com/

https://www.electronicsforu.com/resources/7-segment-display-pinout-understanding